| 文件编号 | C-QC-12 |  | CY-710 UTP USB 10米 |  |  | 制订部门 | 品管课 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版 本 | A/0 |  |  |  |  | 制订日期 | 2009-05-13 |  |
| 一、功能介绍 CY709兼容USB2.0，数据传输速率可达480Mbps，无需外部电源要求，真正的即插即用（热插拔），兼容Windows 98SE、Windows ME、Windows 2000、Windows XP、Vista系统。 二、测试要求 要求4PCS同时测试，U盘可读可写。 三、测试工具： U盘、打印机。 四、测试方法： 注意事项：测试时要求对每条线的USB AM 与AF端进行摇摆扭动。 QC测试： - 如图所示，连接4PCS CY-709，U盘要求为USB2.0,插在电脑主机后置USB接口，传输速度要求达到USB2.0标准，传输500MB以上文件不可有中断现象； - 4PCS相连接USB打印机测试，可打印文本为合格(添加打印机参考CY-120测试指导书）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修订记录：版本/日期 |  | 核 准 |  | 审 核 | 承认 |  |  | 编 制 |

| 文件编号 | C-QC-12 |  | CY-710 UTP USB 10米 |  |  | 制订部门 | 品管课 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版 本 | A/0 |  |  |  |  | 制订日期 | 2009-05-13 |  |
| 制造测试： 1.如图所示的连接方法，测试时要求对每条线的USB AM 与AF端进行摇摆扭动。先将CY-709与电脑相连，再连接U盘。 连接电脑 - 打开测试程序测试： - 显示绿色“PASS”为合格，显示红色“FALL”为不良。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修订记录：版本/日期 |  | 核 准 |  | 审 核 | 承认 |  |  | 编 制 |